南通航运职业技术学院

数控加工中心采购招标书

为满足实践教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购买数控加工中心二台，现就有关事宜说明如下：

- 加工中心技术性能参数

1、加工中心

| 行程 | X轴 700~1000mm |
| --- | --- |
|  | Y轴 400~600mm |
|  | Z轴500~800mm |
|  | 主轴鼻端至工作台面距离： 100~700mm |
| 工作台 | 长X宽：(700~1000)mmX(400~600)mm |
|  | T型槽：nX18(n≥3) |
|  | 最大负荷：≥350Kg |
| 主轴系统 | 主轴转速：60~8000rpm |
|  | 电机功率：≥5.5Kw |
|  | 主轴鼻端：BT40 |
| 进给系统 | XYZ轴快速位移速度：≥15000mm/min |
|  | 切削进给速度：1~10000mm/min |
| 自动换刀系统 | 刀库容量：16-24把 |
|  | 换刀时间： |
| 精度 | 全程定位精度：0.01 mm |
|  | 重复定位精度：0.005 mm |

2、刀具及配件

所需刀具：根据16-24把刀具的加工中心刀库配置，能够在加工中心上完成钻、扩、镗、铰、铣，需选用下列刀具及配件

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 刀柄规格 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端铣刀 | ≥φ100 | 2 | BT40 | 用于铣削较大平面 |
| 2 | 立铣刀 | φ6、φ8、φ10 | 各2 |  | 用于铣削各种类型的槽等 |
| 3 |  | φ20、φ40 | 各2 |  |  |
| 4 | 球头铣刀 |  | 2 |  | 用于铣削曲面 |
| 5 | 粗镗刀 | φ40~50 | 1 | BT40 | 用于镗φ40~φ80mm的孔 |
| 6 |  | φ50~60 | 1 | BT40 |  |
| 7 |  | φ60~70 | 1 | BT40 |  |
| 8 |  | φ70~80 | 1 | BT40 |  |
| 9 | 点钻 | φ10 | 2 |  | 加工孔时用点孔 |
| 10 | 中心孔钻 | φ3 | 2 |  |  |
| 11 | 钻头 | φ3~φ10 | 各2 |  |  |
| 12 | 铰刀 | φ20、φ30 | 各2 |  | 用于小孔的精密加工 |
| 13 | 丝锥 | M6、M8、M10、M12 | 各2 |  | 用于在机床上加工螺纹 |
| 14 | 钻夹头 | φ3~φ40 | 2套 |  | 把钻头和刀柄联接 |
| 15 | 刀柄 |  | 15 | BT40 | 用于安装刀具 |
| 16 | 销钉 |  | 2套 |  | 把刀具和机床联接 |
| 17 | 装夹刀具用扳手 |  | 1套 |  |  |
| 18 | 安放刀具用刀架 |  | 1个 |  |  |
| 19 | 配套气源 |  | 1套 |  |  |

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（含配套服务和维修费）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，7月25日前到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2007年 4月 30 日下午14:00—17:00，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章），同时提供与投标产品一致的产品彩页说明。投标保证金人民币一万元整（现金或支票进帐单）送达南通航运职业技术学院纪检室办公楼301，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：0513-83534931  ），（地址：南通市新建路一号，邮政编码：226006；帐号：32001648636052503151开户行：建行南通分行营业部。不符合规定的标书不予受理。

五、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

六、付款方式：

货到经验收合格，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处

招标工作组

2007/04/10