南通航运职业技术学院

数控铣床招标书采购招标书

为满足教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购置数控设备一批，现就有关事宜说明如下：

- 一、设备品名、数量、技术指标

- 1、数控铣床2台。

- 2、技术指标如下：

| 行 程 | X轴500~700mm |
| --- | --- |
|  | Y轴 300~350mm |
|  | Z轴80~150mm |
|  | 主轴鼻端至工作台面距离： 30~450mm |
| 工 作 台 | 长X宽：(1000~1250)mmX(200~300)mm |
|  | T型槽：nX14(n≥3) |
|  | 最大负荷：≥280Kg |
| 主轴系统 | 主轴转速：70~4500rpm |
|  | 电机功率：≥1.3/1.8Kw |
|  | 主轴鼻端：R8 |
| 数控系统 | Fanuc0i-mate C系统 |
| 进给系统 | X、Y、Z轴快速位移速度：≥4.5m/min |
|  | 切削进给速度：1~3m/min |
| 精 度 | 全程定位精度：0.01 |
|  | 重复定位精度：0.005 |
| 润 滑 泵 | 贝奇尔 |
| 丝 杠 | 国产名牌 |
| 轴 承 | 国产名牌 |
| 电器元件 | 德国施耐德 |
| 接线端子 | 上海广奇 |
| 随机附件 | 要求提供常用规格的弹簧夹头、扳手等工具 |
| 随机技术文件 | 机械、电气使用说明书、精度检测报告；系统维修说明书等 |

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、标段一和标段二可同时投标，也可分别投标，产品报价（含配套服务和维修费）。

5、说明优惠项目、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

8、附加说明：

(1)厂商应提供快捷、优质的售后服务。

(2)有专职的培训中心和专家进行设备使用的免费培训。

(3)能为学校分批选派人员到公司进行各种培训、考察、了解机床生产及调试的全过程，详细了解机床各个部件的功能、作用。

(4)公司能选派专职的机、电工程师来学校进行技术交流，并讲解各种数控系统（FANUC、SIEMENS、三菱、KND等）的功能、参数及维修方法等。

(5)在今后学校参加各种技能比武时，能选派人员进行现场指导，希望公司能在这方面和学校进行交流合作，为学校培养出更全面的人才。

三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，一周内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维修。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年 4月17 日下午14:00—17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。不符合规定的标书不予受理。

五、开标时间与评标

1、2008年4月 21日，由职能部门、使用部门、审计处及纪检部门组成评标工作评标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩和价格等综合考核，以合理的最低中标。

六、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

设备、系统安装调试完成后，经学院项目组根据标书、合同条款验收合格后，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008/3/26