南通航运职业技术学院

船舶内舾装舱室模型及附属设备采购招标书

为满足实验实训教学的需要，我院拟采取招标的方式购置船舶内舾装舱室模型及附属设备，现就有关事宜说明如下：

一、船舶船舶内舾装舱室模型及附属设备要求

1、总体要求

总体设计上应遵循现代船舶内部基本结构特点与舾装要求。舱室模型的建造要与实际需要相结合，整体效果要能够接近实际。结构稳定可靠、经济耐用、维护方便、具有安全性、经济实用性、使用简便性，能够满足理论与实践教学需求。一切以施工图纸为准。

2、舱室要求

以钢质结构为基本框架构建舱室，舱室围壁厚度满足强度与安全需要即可。舱室内部按照船舶标准（CCS或其他通用标准）设置A级防火结构。为满足教学要求，舱室需要将一侧舱室围壁剖开，并在另外两侧围壁上分别设置一门（A级防火门）、一窗（舷窗或防火窗）。舱室剖开位置要能够体现出防火材料与钢材的连接与过渡方式（尤其是天花板与围壁处的节点），并且在舱室中要设置一个虚拟的贯通件（通风管或圆管），并体现出对于贯通件的防火结构的处理（保证防火的完整性）。舱室内装材料的选择上：基材可以选择复合岩棉板，或硅酸钙板，饰面材料可以选择三聚氰胺装饰板、聚脂饰面或PVC薄膜。

3、附属设备要求

舱室内部设置能够体现船舶家具特点的少量家具（包括一床一桌一椅子）。照明方式采用船用吸顶灯或嵌入式顶灯，并配备辅助应急照明设备。

4、装配要求

复合岩棉板构件，以及之间的过渡构件，必须满足能够进行拆卸和安装的要求。满足学生在学习理论知识后，可以进行实践操作的训练。

二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、产品报价（含舱室布置安装图、材料费用、配套安装服务服务和维修费）。

4、服务承诺细则。

5、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

6、投标书正本一份，副本三份。

三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，三个月内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、产品提供一年期质保。

四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年 10月8日8:00—17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品说明，盖上单位公章及法人代表印章）、投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。不符合规定的标书不予受理。

五、开标时间与评标

1、10月15日前，由职能部门、使用部门、审计处及纪检部门组成评标工作评标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量、业绩和价格等综合考核，以合理的最低中标。

六、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式

货到经根据合同条款验收合格后，支付合同的90%，余款一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008/9/11