南通航运职业技术学院

数控车床采购招标书

为满足教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购置数控设备一批，现就有关事宜说明如下：

- 一、设备品名、技术指标

- 1、数控车床

2、技术指标如下：

| 床身上最大工件回转直径 | 400 mm |
| --- | --- |
| 刀架上最大工件回转直径 | 220 mm |
| 最大工件长度 | 700 mm |
| 主轴通孔 | 采用三支撑结构，进口主轴轴承，能承担强力、精密切削。 |
| 主轴通孔直径 | 不小于Ф55 mm |
| 主轴头号 | A6/D6 |
| 主轴锥孔 | 莫氏6号 |
| 主轴转速 | 20-2000RPM（无级） |
| 尾架套筒最大行程 | 150 mm |
| 尾架套筒锥孔 | 莫氏4号 |
| 刀位数 | 4 |
| 主电机功率 | 4/5.5kw |
| 定位精度 | 横向：0.03 mm 纵向：0.04 mm |
| 重复定位精度 | 横向：0.01 mm 纵向：0.015 mm |
| CNC控制系统 | FANUC Oi-MATE |
| 伺服单元 | FANUC |
| 变频器 | 国产名牌 |
| 主轴轴承 | 进口轴承 |
| 铸件 | 树脂砂精密铸造 |
| 机床导轨 | 耐磨铸铁并进行超音频淬火处理 |
| 机床机械结构 | 采用整体床脚，全封闭防护罩。 |
| 润滑装置 | 国内名牌 |
| 标准附件 | 三爪、脚刹、冷却装置、防护罩、工作灯、尾架、随机工具箱 |
| 随机附件 | 使用说明书（机械）、电气说明书、系统操作和编程手册、装箱单、出厂合格证 |

在保证产品质量的同时，供应商应能提供以下方面的服务：

(1)厂商应提供快捷、优质的售后服务。

(2)有专职的培训中心和专家进行设备使用的免费培训。

(3)能为学校分批选派人员到公司进行各种培训、考察、了解机床生产及调试的全过程，详细了解机床各个部件的功能、作用。

(4)公司能选派专职的机、电工程师来学校进行技术交流，并讲解各种数控系统（FANUC、SIEMENS、三菱、KND等）的功能、参数及维修方法等。

(5)在今后学校参加各种技能比武时，能选派人员进行现场指导，希望公司能在这方面和学校进行交流合作，为学校培养出更全面的人才。

二、投标人及标书基本要求

1、投标人应为机床设备生产企业，具有一定的生产经营规模,注册资金在1500万元以上；具有良好的资质信誉，产品在行业内有较高的知名度，在车床制造行业有一定的占有率，应能提供近三年不少于五家大型企业销售业绩的有效证明材料。

2、投标人具有与高等院校校企产学研合作的经验和成果。我院热忱欢迎投标人为我院提供长期的先进产品展示，与我院建立良好的校企合作关系。

3、投标人需提供：公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、注册资金证明、法人授权委托书、税务登记证、近期在机电制造行业的主要销售业绩、与高等院校进行校企产学研合作的证明等。所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

三、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年10月16日14:00-17:00，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、郁则青，联系电话：85965510  85960860 13814606139  ，并到设备处交招标工本费壹佰元。地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。不符合规定的标书不予受理。不能中标供应商的投标保证金在开标后一月内原数退还。

四、开标时间与评标

1、2008年 10 月 18 日前，由行业专家、职能部门、使用部门、审计及纪检部门组成评标工作组评标。

2、根据投标人所投产品的技术性能、质量、业绩、品牌知名度和价格等综合考核，以较好的性价比产品中标。

3、投标人若能为我院提供长期的先进产品展示，与我院建立良好的校企合作关系，评标中将酌情给予一定的社会信誉分值加分。

五、供货时间及售后服务

1、供货商负责设备运输及安装调试工作。

2、供货商在2008年 10 月31 日前安装调试完成。安装调试延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3、供货商对所有产品提供三年期质保，终身维修。

4、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

六、违约处理

1、不能按时到货及安装调试，每延误1天扣合同金额的5‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008年9月28日