江苏航运职业技术学院

模拟法庭（多功能实践教室）项目招标文件（三次）

项目编号 ：HYZB20211015110（3）

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：  2022年6 月6日

模拟法庭（多功能实践教室）采购项目(三次)

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对模拟法庭多功能实践教学教室采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：模拟法庭多功能实践教学教室采购项目（三次）

二、采购内容及数量:

项目所需设备及软硬件的供货、安装及调试（智慧黑板1套，全自动录播系统1套，音响系统1套，观众席带书写板多功能椅子80张等），教室环境改造所需的装修施工、软装等全部内容及服务。采购预算48.5万元。

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条相关规定：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有类似多功能教学教室或相关项目建设经验；

（四）投标人需提供承诺书:承诺一切与模拟法庭多功能实践教学教室有关的费用及责任由投标人承担，提供的所有产品、设计和服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

（七）参加项目现场勘察，出具经招标方确认的书面《现场勘察确认书》。

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2022年6月27日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、现场勘察时间：2022年6月16日-19日（因疫情原因，现场踏勘需要提前联系，同时严格遵守属地疫情防控政策规定和学校防控工作的具体要求。）

八、联系方式：

林老师13773633727（马克思主义学院）

九、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

十、开标时间：另行通知

十一、开标地点：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号。

十二、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品主要技术详细描述，质量保证和售后服务承诺。技术支持方案应当包括施工组织设计（安全施工保障措施、用电安全措施和消防安全措施）、施工图造价（根据施工图中施工范围编制，并列明材料清单，材料品牌承诺）、工程进度表（列出工程工序/进度时间节点）

所有文件项目列出清单并标清大项、子项、子子项的页码索引，否则视为不合格文件，不得参与评标。

3.商务报价部分

(1) 投标人报价（人民币）按总价和单价报价，需附有单价明细表。参加投标的供应商应按照招标文件规定格式填报供应商投标文件报价表，在表内响应单位的报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中包括但不限于货物、安装调试、系统集成、软件开发、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标人不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用。在安装过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价中；技术规范要求的费用应包括在投标报价中；投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不获批准。

(2)所购项目设备适用国家“三包”政策，特殊设备另行协商。

(3)每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

(4)提供9%增值税专用发票

十三、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX元）作为质保金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清（不计利息）。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

3.投标人需提供采购类增值税专用发票。

十四、完成时间

合同签订后60天内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十五、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购模拟法庭多功能实践教学教室采购项目质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

| 序号 | 设备 名称 | 型号、主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机由三部分拼接而成，采用纯平面金属全包边及卡槽式固定设计，防止书写面脱落，壁挂安装，拆卸方便。可实现整块黑板统一屏幕书写，可以进行触摸互动；两边书写面板支持磁吸功能；中间屏幕为液晶显示屏，整体面板可进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。黑板玻璃具有抗磨性，不影响老师反复书写擦拭。 2.交互式壁挂智慧黑板标准尺寸：长≥4200mm；高≥1250mm，厚≤100mm;采用精准拼装模块化构架（各模块之间拼缝缝≤0.08mm，光学缝隙≤0.12mm），平整度≤0.15mm，纯平表面拼接无缝隙。 ★3. 前框后壳均采用铝合金材质，全包边设计，保护用户安全；为便于教师教学实际使用并方便收纳教学工具，黑板需在两侧副板底部带有置笔槽设计（标准尺寸：长≥ 300mm，高≥35mm，深≥60mm），副板具有磁吸功能。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 二、硬件性能 1.智慧黑板产品中间区域屏幕采用≥86英寸LED 背光源，必须采用A规格原装液晶面板且液晶屏无坏点，显示比例 16:9。为了确保整机具备良好的色彩显示效果，屏幕图像分辨率等于或优于3840×2160；屏幕亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1；可视角度（水平/ 垂直）≥178°，色域覆盖值≥120%。 2.具有多指息屏开关黑板背光功能，任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭， 防止误操作；快速按压开关机需控制在 1 秒内.且整机具备抗强光干扰性能，在100k lux 照度的光照下保证书写功能正常。 3.具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和。整机表面具有防眩光技术，不能在表面形成反射影像，不影响可视画面。 4.整机所有按键需前置，实体按键不少于7 个，并且具有(电源、菜单、音量-、音量+、护眼、录屏、图像比例)，便于操作；前置电源物理按键具 有一键关机、整机关机、ops 关机、节能待机四合一功能。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 5.一键录屏：前置物理按键具有一键录屏功能，可以录制屏幕内容、音频到本地，方便老师进行教学回顾；一键切换：支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例； 6.外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 ★7.整机前置USB及信号源接口隐藏式设计，并且具有推拉式安全锁；（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） ★8.前置3路USB3.0双系统共享 USB 接口、同一个 USB 接口可支持同时在Windows及Android 系统下被读取，无需区分；HDMI*1(非转接)；整机具有一路 HDMI 输出接口；具有Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线，简化部署。Windows 及 Android 系统可通过一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 9.为了保证用电使用安全，整机采用强弱电分离设计，电源模块与核心驱动模块均可独立插拔；为保证声音无遮挡，喇叭内置朝前发音，前置双音箱环境自适应扩声，输出功率 30W*2。采用 DTS 加杜双音效解码，保证清晰高品质的音质输出效果。 ★10.整机采用NFC开机，智能刷卡开机后，可使用按键或遥控器整体关机，遥控器具有遥控器、鼠标功能、键盘功能（当黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）；整机有断电保护功能，在插拔式电脑未固定的情况下不给插拔式电脑供电。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 11.整机具有屏幕一键下移功能，在 HDMI、VGA、TV、Windows 等信号源模式下，均能实现描述功能；具有全屏开关功能；为方便老师在教学中快捷切换应用，支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 12.护眼：整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键方式启用减滤蓝光模式；可改变图像显示亮度，可在书写过程中自动降低屏幕亮度；可通过感应外部光线自动调整屏幕亮度。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 13.静电放电抗扰度：根据GB/T17626.2-2018，接触放电±4kV，空气放电±8kV，应满足性能判据 B 的要求。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 14.电快速瞬变脉冲群抗扰度：根据 GB/T 17626.4-2018，按等级 2，应符合性能判据B的要求。（提供CNAS检测报告并加盖厂商公章） 15.嵌入式系统版本Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 二、电脑系统配置： ★1.采用模块化电脑方案，接口为intel标准80针接口，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路LAN 千兆网卡；支持同步支持4K显示。 2.★处理器：采用Intel I5 第10代酷睿HASWELL平台,内存：16G；硬盘：480G固态硬盘。 3.内置双Wi-Fi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 5.电脑支持硬件一键还原 ,具有硬件还原按键； 产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播主机 | 1.采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； ★2.系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出；不少于1路VGA输出。 3.为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 4.主机默认内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求； 5.为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路3.5 LINE IN、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选 6.录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； ★7.为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 8.主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； ★9.主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； ★10.控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； ★11.系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； ★12.系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； ★13.支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 14.支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 15.为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF不小于12万小时证书复印件，加盖厂家公章； 16.为保障录播系统所录制文件完全符合唇音同步需求，要求系统音视频同步延迟≤40ms（提供第三方检测机构开具的检测证明文件复印件，加盖厂家公章）； | 1 | 台 |
| 3 | 录播一体机软件 | 1.录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2.为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3.支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4.系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5.系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； ★6.系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7.系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8.要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 9.系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 10.系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； ★11.系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 12.系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； ★13.录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学； 14.录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 15.录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 16.录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面； ★17.系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能，提供上述功能的软件界面截图； 18.录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； 19.录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 20.要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求，提供英、简、繁多语言切换功能界面截图； 21.要求提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书； | 1 | 套 |
| 4 | 行为识别软件 | 1.支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换； 2.系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换； 3.系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师意外站立或走动而导致的错误特写画面； 4.要求提供行为识别软件著作权证书； | 1 | 套 |
| 5 | 音频处理主机 | 1.支持8路标准麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子； 2.支持4路线性输入，6路线性输出，采用凤凰端子； 3.支持全频带全双工自适应回声消除技术，回音消除尾音长度≧512ms； 4.支持全频带动态自适应背景降噪技术，信噪比提升≧18dB； 5.支持智能混音和话筒优选技术； 6.采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit； 7.提供RMS 均值和Peak 峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 8.输入输出独立10段均衡器调节声音； 9.6路输出均支持延时器功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 拾音话筒 | 1.话筒类型：电容式麦克风； 2.指向性：超指向； 3.频率响应：80Hz-16KHz； 4.灵敏度：-43dB ± 2dB； 5.最佳拾音距离20-50cm； 6.输出阻抗75欧姆； 7.供电要求：48v幻象供电； 8.输出：平衡输出。 | 6 | 套 |
| 7 | 音响系统 | 一、壁挂扬声器（2只） 1.配置：2WAY10″+Ti25 2.频率响应：50Hz~20KHz(-6dB) 3.额定功率：150W 4.最大功率：300W 5.频率响应：50Hz-20kHz(-6dB) 6.阻抗：8Ω 7.灵敏度：96dB 8.最大声压：121dB 二、专业功放（1台） 1.8Ω立体声(输出)功率：2x300W 2.4Ω立体声(输出)功率：2x450W 3.8Ω桥接(输出)功率：900W 4.频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%) 5.总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz) 6.转换速率：10V/μs 7.阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB 8.输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB 9.输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ 10.电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB 11.接口部分：输入：平衡式卡侬(公头x2+母头x2)，输出：SpeakON接头x2，1/4寸接线柱(香蕉头)x4 12.信噪比：≥100dB 13.保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇) 三、无线麦克风（领夹式1拖2） 1.调制方式: UHF 2.频率范围: 780~910MHz 3.频率稳定: ±0.005% 4.最大频偏: ±25KHz 5.音频响应: 40Hz~16KHz 6.信噪比/:≥95dB 7.动态范围: ≥80dB 8.系统失真: ≤0.2% 9.理想使用距离: 300m 10.工作温度: -10℃~50℃ 11.麦克风工作电压: 1.5×2 12.接收机工作电压: 110/220V 13.双频道接收、采用UHF频段、石英锁定频率、双液晶显示功能，具有“音码锁定”及“杂讯锁定”双重静音控制的最新功能，可防止电脑杂音干扰。 | 1 | 套 |
| 8 | 录播控制面板 | 1.面板尺寸：4.3寸； 2.分辨率：480*272； 3.背光类别：LED； 4.背光亮度：300nit，支持64级亮度可调 5.支持RS485和RS232两种控制接口； 6.支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 | 1 | 台 |
| 9 | 录播服务器 | 1.结构:2U机架式 2.CPU类型:六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz 3.处理器描述:六核Intel Xeon，12线程 4.支持CPU个数:1颗 5.CPU缓存:15MB L3 Cache, 85W 6.芯片组：芯片组 7.网络接口：1Gb以太网适配器； 8.内存类型：DIMM4 UDIMM RECC 9.内存大小：16GB，最大支持128G内存 10.内存插槽数：8个内存插槽 11.硬盘容量：1TB 12.硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘 13.电源： 300W工业级电源 | 1 | 台 |
| 10 | 高清云台摄像机 | 1.采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2.支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3.镜头焦距≥20X光学变焦, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4.最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5.快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6.支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8.信噪比≥ 55dB； 9.水平视场角60.7° ~ 3.36°.垂直视场角34.1° ~ 1.89°； 10.支持扩展预置位数量≥255； 11.输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 12.网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13.音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14.USB 接口≥1 路, USB 2.0； 15.工作输入电压DC 12V； 16.工作温度 -10 ~ 40° C； 17.功耗≤12W； | 4 | 台 |
| 11 | 跟踪定位摄像机 | 1.芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 400万像素 2.最低照度 彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3.信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 4.IO功能接口 1 路复位 5.编码格式 H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码 6.主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒 7.视频压缩码率 32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR 8.字幕叠加 支持通道名.日期时间.码流信息叠加，叠加位置可调 9.数据存储：视频.图片文件 10.存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) 11.报警数据传输 FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 12.协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP 13.客户端浏览 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持 8 用户并发访问(MAX) 14.手机客户端 支持 iPhone、iPad、Android 平台 15.供电：DC12V/POE(需外接 POE 模块) 设备功率 3W(MAX) 16.设备尺寸：58(长) * 50(宽) *50(高)mm(不含镜头) 17.IR-CUT孔距：22mm 18.设备重量：0.22kg(含镜头) | 2 | 台 |
| 12 | 观众席：带书写板多功能椅子 | 1.架子采用18×32mm异型扁管喷涂，烤漆后厚度1.5mm，实际铁管厚度1.3mm， 2.背板采用尼龙塑料加网布进口特网靠背，靠背连接件为工程塑料ABS坐板采用定型海绵加耐污弹力布饰面。坐板可翻起来，超节约空间，便于收纳，可联排、简约时尚。 3.椅子尺寸630*610-640*820-860mm | 80 | 张 |
| 13 | 教室装修装饰 | 1.教室布局：高出现有地面20厘米审判区域（讲演台）设置在现教师指导室的西侧，审判区域背景按法院审判庭常规布局装修；面积16.4㎡。 2.墙面：轻钢龙骨+岩棉+穿孔石膏板，吸音、隔音；面积165.32㎡。 3.地面：实木复合木地板，厚度 15mm，白色或灰色为主色系，不反光，木地板应为环保产品；面积136.54㎡。 4.吊顶：现代感造型,不影响消防喷淋设备使用；面积136.54 ㎡。 5.窗户：对原窗户不做处理，在装修时对窗框窗台处理；4处。 6.电动窗帘：单层、厚重、全遮光的窗帘，表面粗糙不反光，化纤、亚麻，色系跟整体装修风格搭配；面积34.23㎡。 7.灯光改造：均匀布光、宁亮勿暗；灯光、窗帘根据需要智能控制，支持教师一键控制灯光和电动窗帘，不同场景设置不同的灯光。灯光布设以附件《装饰施工图设计文件》要求为准。 8.其他：门框、窗框、踢脚线等不能使用金属带反光的材质； KT板、水晶字等，以实施方案效果图为准，具体尺寸以现场施工为准。 9.强、弱电路排线布管施工、材料运输费、材料搬运费、垃圾清理费 10.教室装修装饰必须符合环保、安全、消要求，教室完工后需提供通过国家CMA认证的室内空气检测中心出具的室内空气符合《室内空气质量标准》的检测报告复印件加盖公章，消防符合强制性规范标准。 11.其它：拆除两教室中间隔墙（体积6.8立方米）；移除室内明敷电气线路，改为暗设线路；现有消防管线不能移动；拆除的建筑垃圾应及时运出校外。 本条未列明的要求具体以附件《装饰施工图设计文件》为准。 | 1 | 项 |

- 注：以上技术参数、性能指标仅是采购人需求的基本配置和要求，供应商根据自身设备的情况选型投标，投标设备应实质上满足或优于需求的基本配置、技术参数。

三、主题装饰具体要求

1.教室整体装修应符合法庭色调风格，体现社会主义核心价值观和中国特色社会主义法治文化主题，整体大气整洁，有现代感、科技感，兼具安全实用功能。教室整体设计既要满足模拟法庭演练和展示的需求，还需要满足举办主题演讲、情景剧演出、学术讲座以及教学研讨等活动的场所功能。

2.整个系统应集实时直播、点播、导播、视频互动、精品课录制及教学分析于一体，既能集中管理，又能单独操控，不影响正常教学秩序，灵活的适应性以确保系统能够全面应用于各种教学环境，展现出良好的兼容性。

3.课堂录播系统应集成多路高清视频信号，能够满足教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、电脑PPT信号全自动跟踪录播，将所有上课过程中可能发生的画面能够做到全方位覆盖，录制过程完全无需人工干预，让系统完全融入教学环境中。

4.教室整体装修其余要求以附件《装饰施工图设计文件》为准。

四、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品3年免费质保，终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2.产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

4.交货时间：合同签订后60天内完成装饰装修和设备安装，如不能按期完成，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

5.验收：由招标方对组织验收，供货商需配合使用方完成验收工作。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

综合评分法，评标委员会对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审，在满足招标文件实质性要求前提下，综合各项评分因素进行综合评审后，原则上以总得分最高的投标人作为中标候选单位。投标人总得分为技术标、商务标评定分之和。本次评标，技术标满分55分，商务标满分45分，总分值为100分。

（1）技术标评分要点如下：

| 序号 | 要 点 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 实力 | 1.投标人具有装修装潢资质，具有一级资质的得3分，具有二级资质的得2分。 | 3分 |
| 2 | 技术 参数 | 1.根据投标人所投设备技术参数对项目需求的技术条款的响应情况进行评审，完全满足或优于的得25分； 2.带★项不满足（负偏离）采购人需求书的技术参数，每项扣1分，其他不满足（负偏离）采购人需求书的一般技术参数，每有1项不满足（负偏离）项目需求的一般技术参数，扣0.5分，扣完为止。 注：以投标人提供的技术响应表及项目需求要求提供的证明材料作为评审依据，没有提供不得分。 | 25分 |
| 3 |  | 1.根据投标人提供的项目实施方案的科学性、合理性、完善性、针对性等由评委进行横向比较，优得8.0分，良得5.0分，差得1.0分。 2.投标人需提供教室装修设计整体方案，根据设计方案的合理性、可行性、规范性、人性化设计与效果图进行综合评定，由评委进行横向比较，优得7分，良得4分，差得1分。 | 15分 |
| 4 | 服务 承诺 | 1.对于后期升级、优化、培训、交货时间、售后服务响应时间等提供合理优质服务方案并做出承诺的，方案优于采购人的需求的得5分，完全满足采购人的需求得3分，售后服务保障措施较差，没有针对性、不具体得1分。 2.售后服务以3年免费质保为基础，每增加1年得1分，最高得3分。 注：未提供售后服务保障方案得0分。 | 8分 |
| 5 | 其他 | 投标供应商自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有完成的同类产品的成功案例，每个项目得1分，满分4分。需提供采购合同及验收报告加盖公章，二者缺一不可。 | 4分 |
| 总 计 |  |  | 55分 |

注：技术商务文件中的所涉相关证明材料扫描件均须加盖单位公章。

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为45分，满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（45分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×报价权值45%×100，结果四舍五入后保留两位小数。报价高于预算价的，按无效投标处理。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则商务标得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为1天。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件、现场勘察确认书和“投标人资质要求”中要求提供的其他佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、2018年1月1日以来的部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |  |  |  |