江苏航运职业技术学院

PLC实训室

（电子技术实验平台/电路分析基础实验箱）

采购项目招标文件

项目编号 ：HYZB20220808051

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2022年08月8日

PLC实训室

（电子技术实验平台/电路分析基础实验箱）采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对PLC实训室（电子技术实验平台/电路分析基础实验箱）采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：PLC实训室（电子技术实验平台/电路分析基础实验箱）采购项目

二、采购数量：具体数量参见项目要求。

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人需有教学实验设备生产开发经验及相应《营业执照》；能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需提供承诺书(承诺一切与招标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有物品与服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（四）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（五）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2022 年08月27日上午9时：30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

顾老师0513-85965681，15862828738（轮机工程学院）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间： 2022年**月**日14:40（若遇学院重大活动，时间另行通知）

十、开标地点：

江苏航运职业技术学院203会议室。

- 十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购物品质保期三年。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十二、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

十三、完成时间

合同签订后60天内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十四、违约处理

1、甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天0.5%的违约金。最多不超过逾期货款的5%。

2、乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天0.5%的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力）。

十五、设备交付地点：崇海楼413PLC实验室。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况和总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购项目质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

（一）采购清单、技术规格参数、质量标准

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚实一体电子技术实验平台 | 套 | 6 |
| 2 | 电路分析实验箱 | 套 | 6 |
| 3 | 数字示波器 | 套 | 6 |
| 4 | 信号发生器 | 套 | 6 |
| 5 | 交流毫伏表 | 套 | 6 |

2、项目技术要求

| 编号 | 设备名称 | 技术参数需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚实一体电子技术实验平台 | 一、设备总体需求 本次采购的设备需满足《数字电路》、《模拟电路》等课程实验大纲的要求，实验需配套1:1教学操作视频。 二、技术参数需求 1、实验箱外壳需采用PP工程塑料，需防水抗撞击、耐高温、耐腐蚀，拉手需考虑人体工学设计手感舒适，设置有锁扣及锁孔便于设备管理，实验箱内部需具有海绵内衬，实验平台及配套实验模块放置时预留位置，有效的保护设备。 2、实验平台需采用优质PVC乳白色工程塑料一次成型，需采用工业标准电源线220V直接供电，默认上电自启动；同时需额外预留24V供电接口以作备用，平台需具有以太网、485、USB等多种通讯接口，为了保证产品美观，建议2种电源供电接口及通讯接口位置均布置在实验箱侧面。 3、实验箱正面需提供以下配套接口： （1）实验所需直流可调电源2路，0-15V/0-200mA连续直流可调输出，需具有1键进入恒压恒流模式，调节精度0.01V/1mA，具有3档速度调节，编码器设置功能，默认输出6V(10mA)和12V（10mA）满足实验项目的需求，可任意设置，具有短路保护且自动恢复，可一键恢复出厂设置； （2）需提供2路固定±5V、±12V、＋3.3V、＋24V常用固定电源输出，电源输出需采用不同接口形式，已满足面包板及常用实验小板两种实验形式； （3）需提供2路8位逻辑电平输出及对应逻辑电平指示，需采用不同接口形式，已满足面包板及常用实验小板两种实验形式； （4）需提供虚拟示波器接口以及虚拟信号源接口，便于后期拓展； 4、为了便于管理，平台尺寸需不大于长350x宽260x高60mm，可以同时放下4种实验模块，学生在进行不同实验时取对应的实验模块放入即可进行相关实验，需采用磁吸式结构，便于更换实验小板；为了便于后期拓展，平台需考虑设备兼容性，后期根据教学需求开展单片机、自动控制、计算机控制、虚拟仪器等实验时均配置实验小板学生即可在此平台上完成相关实验内容搭建； 5、投标文件需提供实验平台的详细图文说明，中标单位需在公示期内提供符合招标参数需求的样机实验演示，不提供演示作为虚假应标处理。 6、数字电路实验模块需求：面板尺寸需不大于265*176，4个底脚采用磁吸式结构设计，面板上需设置有信号源：0.5hz～300khz（方波）、四组带译码器数码管、两组一位数码管（引脚需全部引出）、100k碳膜电位器、带驱动蜂鸣器、两组8p芯片座、一组20p芯片座、6组14p芯片座、4组16p芯片座，配套实验芯片需满足实验内容。 7、模拟电路实验需求：每个实验均需采用独立小板设计，实验小板尺寸需不大于132*88，每次可在实验平台上同时放置4块实验小板，模块需采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印刷线路，并焊好相关的元器件等，维修方便，可采用优质镀锌柱子完成电路电源供应；需提供单管共射极放大、负反馈放大、差分放大器、运算放大电路、RC正弦波震荡电路、MOSFET放大电路、光电耦合线性放大电路、集成运算放大器、LC振荡器及选频放大电路等模块，需满足实验内容需求；每个独立小板均需覆亚克力保护，留出实验测试孔位。 8、电气编程实验模块需求：需配置数字量不少于14入10出，模拟量不少于2路的控制器，所有接口引出，需采用配套编程软件编写，配套编程线缆、可以提供三层电梯、自动售货机、十字路口交通灯、步进电机等实验模块，需配套正版编程软件。 9、现代化电子技术实验模块需求（整批配置1套）：实训模块需脱离硬件芯片设定，可以进行模拟芯片任意选择，需至少配有 14 位、125 MSPS，双通道 DA 芯片+4 个 145M 带宽输入放大器设计，可设计 2 路任意波输出；4 个 数码管；5个按键；4 个 LED 灯，RS485 接口等，所有接口开放，可同时输出模拟替代 5 种逻辑芯片功能， 每种芯片座可通过 不低于2.4 寸彩色触摸屏选择 不少于50 种逻辑芯片功能，学生通过触摸屏选择内部对应芯片进行相关电子技术实验。 10、配套教学仿真软件需求 （1）需配套网络版自主搭建电路仿真软件，用户在开发平台上可自主搭建电路进行实验，通过仿真软件内部资源库可以任意连线，硬件实验搭建前用户可通过配套虚拟仿真软件进行实验验证后下载程序，仿真软件需达到以下功能，投标文件需提供以下各功能部分截图证明： ①、需采用网络版账号密码登录，通过浏览器进入在线虚拟仿真学习平台，注册并登录账号；完成相对应的在线虚拟仿真实验课程的学习，在成绩达到规定标准（60分）之后进行虚实结合实验的预约。 ②、需具备预约功能，预约时需要选择时间段以及实验台，每次预约时长不超过2节课时间，在规定时间内没有完成实验需要重新进行预约。当前时间段和实验台被占用时则不能进行预约。 ③、进入实验软件之后需提供实验操作说明，学生详细阅读完成之后可以正式开始实验，包括实验目的，实验原理，操作仿真，实验报告和实验成绩5大模块。 ④、仿真软件需具备清晰的操作功能界面，并可获取相应的实验结果（需提供源代码可供自主调整： ⑤、操作仿真模块：可以将实验中用到的元器件从仪器列表栏拖至网格仿真实操区域。需具备“保存功能”：学生可以对自己的接线数据进行保存，下次使用时能够直接打开。需具备 “安全保护功能”：防止短路烧坏元器件，学生连线不规范时需出现相应的错误提示，不得下入程序。 ⑥、实验报告：需把实验报告解析成电子文档格式，学生在做实验时可以直接进行查看，实验数据可以及时记录并上传至服务器，方便教师进行查看及远程批改实验成绩。 11、运动控制系统（整批配置1套）：需采用工业级高精密电机、角度传感器、摆杆、控制系统和上位机组成。控制系统需基于DSP/STM32芯片和MATLAB/Simulink开发。需结合计算机仿真和嵌入式实时控制技术，需实现硬件在回路（HIL）和快速控制原型（RCP）设计的功能，可以完成最优控制、模糊控制、滑模控制、神经网络控制等运动控制理论的相关学习；控制器额定电压DC24V，需支持多种控制模式。 12、互联网+电子技术仿真软件： （1）仿真软件需具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；本次建设的仿真软件教学库需完成常规数字电路及模拟电路教学课程实验拓展，投标书需提供实验仿真界面截图；仿真软件需具有网络端免费访问，在有网络的教室等环境均可登录即可选择相应设备进行实验，可通过电脑及平板等登录学习，实现流畅操作，投标文件内需提供网站链接及仿真软件实验截图（至少需提供PC端及移动端网页登录、设备选择、实验操作等多方面介绍），不接受单机版仿真软件： （2）仿真软件需具备以下功能： 1）实验说明：通过仿真软件介绍仿真实验的组成模块，操作方法，以及计分规则； 2）实验目的：通过简单的测试，让学生明白本次仿真实验的目的； 3）实验原理：根据对实验的了解，让学生选择出正确的实验原理图； 4）设备选择：学生通过学习，可以从众多实验设备中选出本次实验所需要的设备； 5）实验连线：需根据试验原理图练习线路连接，可对导线进行换色、删除、清空操作； 6）设备仿真：根据实验指导书来操作相应的按钮，显示数据和动作，达到仿真学习的目的； 7）实验报告：把试验仿真中得到的试验数据填入对应的表格中，并生成试验记录； 8）实验成绩：试验全部完成之后可以查看各个模块试验得分； 9）软件需具备学籍注册功能； （3）学生在仿真软件上需可随意设定信号源参数，示波器可根据设定的信号源频率及幅值显示对应的波形曲线，投标书需提供不少于3种信号设定波形对比截图。 13、需配备Multisim电子电路仿真实验软件：学生可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图，并对电路进行仿真。 14、实验内容需求 ★（1）模电实验项目：1）单管交流放大电路；2）两级交流放大电路；3）负反馈放大电路；4）射级跟随电路；5）直流差动放大电路；6）比例求和运算电路；7）积分与微分电；8）有源滤波器；9）电压比较器；10）集成电路RC正弦波振荡电路；11）集成功率放大电路；12）整流滤波与并联稳压电路；13）串联稳压电路；14）RC正弦波振荡电路；15）LC振荡电路及选频放大电路；16）互补对称功率放大电路；17）波形变换电路。 ★（2）数电实验项目：1）晶体管开关特性、限幅器与钳位器；2）TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试；3）CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试；4）集成逻辑电路的连接和驱动；5）组合逻辑电路的设计与测试；6）译码器及其应用；7）数据选择器及其应用；8）触发器及其应用；9）计数器及其应用；10）位寄存器及其应用；11）脉冲分配器及其应用；12）使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器；13）单稳态触发器与施密特触发器——脉冲延时与波形整形电路；14）555时基电路及其应用；15）D/A、A/D转换器。 （3）电气控制实验； （4）现代化电子技术实验； （5）运动控制实验； （6）互联网+电子技术仿真（需提供不少于10个常规数字电路、模拟电路实验1：1三维仿真）。 | 6套 |
| 2 | 电路分析实验箱 | 一、设备总体需求 本次采购的设备需满足《直流电路》、《电路分析》等课程实验大纲的要求；实验内容需配套1:1教学操作视频。 二、技术参数需求 1、实验箱需采用铝木结构设计，采用银色外壳，需坚固耐用、样式美观；实验面板需采用PCB板设计，可组成多种测试电路。 2、设备电源：需采用工业标准电源线220V直接供电船型开关控制，需提供直流稳压电源0-200mA/0-30V可调输出，恒压恒流源均需具备独立开关控制，另外需提供±5V/±12V固定电源输出。 3、需配置高性能测量仪表 （1）直流数字电压表1只：精度：不低于0.2 级，满量程不低于5万字，电压：0-500V，5档量程（500mV-5V-50V-500V-锁定），带4-20mA电流输出口。 （2）直流数字电流表1只：精度0.2级，电流0-2A，全量程内阻15mΩ，5档量程（2mA-20mA-200mA-2A-锁定），带4-20mA电流输出口。 （3）以上仪表需采用工业级柜装约48mm*96mm，有专用黑色10mm厚度显示面板带4个稳定支点，6位数码显示，用专用插接短接连接，采用轻触开关，模具红色软体设计，白色激光雕字，具有多功能按键可选择，仪表需通过CNAS认证具有省级计量机构出具的检测报告；投标书需提供仪表正面截图及检测报告证书复印件。 ★4、实验模块需求：需提供一阶二阶动态电路实验、电压源与电流源的等效变换实验、基尔霍夫定理/叠加原理实验、RC选频网络实验、受控源VCVS/VCCS实验、RLC串联与并联谐振实验、戴维南及诺顿定理实验、二端口网络/互易定理实验；每个实验电路均设置独立区域，便于售后维修；实验板正面印有电路图及相关接线测试接口，反面装有实验元器件 ★5、需提供RLC元件阻抗特性的测定实验，提供元器件搭建区域，学生可自行进行相关电路搭建，提供0.1μF、1μF、2.2μF、4.7μF电容、提供贴片电阻200R、1K、6.2K、10K、提供10mH电感。 6、提供开放式接口，设有各种类型的电容、电感、电阻、二极管、三极管等基本元器件供学生进行电路搭建。 7、提供不少于6组不同阻值可调电阻，通过电位器进行调节。 8、投标书需提供实验箱三维设计图及详细面板图。 9、电能分析仪器（整批配置1套）：量化了传统的有功功率和无功功率测量，可同时测量系统的交流输出功率和直流输入功率，每次测量可保存数据、随时读取，屏幕上可显示多个数值；需直显功率以及功率因数等数据，电压:0.48V～780V/电流:量程的0.5%～130%，功率:量程的0.0%～130%，瞬态电压测量以外:200 kHz，需符合工业标准及专用连接线，需具备485等标准通讯接口，需采用工业模具独立封装，尺寸不小于300W×210H×68D mm；投标书需提供详细图文介绍。 10、便携式数字电阻箱（整批配置1套）：需采用十进制可调设计，阻值为0～99999.9Ω/2W，全数字化设置，6位数码指示当前电阻值，12个按键对应相应电阻值设置，具有标准通信接口，需采用高速ARM作为处理器，24路继电器作为切换器件，组成6位电位，输出范围1.0-99.9K可调，输出电阻功率可指定，精度可指定，默认功率2W，精度1%;供电电压100~240VAC，50~60HZ；需具有485通讯功能，带有标准modbus协议；显示由6位数码管，操作由12个按键构成人机界面，方便设定输出不同的阻值，投标书需提供详细图文介绍。 11、互联网+电工技术仿真软件 （1）仿真软件需具备三维虚拟实验室环境，可以自由漫游观察；本次建设的仿真软件教学库需完成常规直流电路、电路分析、交流电路、电机拖动等教学课程实验拓展，投标书需提供实验仿真界面截图；仿真软件需具有网络端免费访问，在有网络的教室等环境均可登录即可选择相应设备进行实验，可通过电脑及平板等登录学习，实现流畅操作，投标文件内需提供网站链接及仿真软件实验截图（至少需提供PC端及移动端网页登录、设备选择、实验操作等多方面介绍），不接受单机版仿真软件： （2）仿真软件需具备以下功能： 1）实验说明：通过仿真软件介绍仿真实验的组成模块，操作方法，以及计分规则； 2）实验目的：通过简单的测试，让学生明白本次仿真实验的目的； 3）实验原理：根据对实验的了解，让学生选择出正确的实验原理图； 4）设备选择：学生通过学习，可以从众多实验设备中选出本次实验所需要的设备； 5）实验连线：需根据试验原理图练习线路连接，可对导线进行换色、删除、清空操作； 6）设备仿真：根据实验指导书来操作相应的按钮，显示数据和动作，达到仿真学习的目的； 7）实验报告：把试验仿真中得到的试验数据填入对应的表格中，并生成试验记录； 8）实验成绩：试验全部完成之后可以查看各个模块试验得分； 9）软件需具备学籍注册功能； （3）仿真实验需求：戴维南定理的验证、叠加原理的验证、基尔霍夫定律的验证、RC一阶电路响应的测试、用三表法测量交流电路等效参数、三相交流电路电压/电流的测量（三角形接线）、三相交流电路电压/电流的测量（星形接线）、日光灯功率因素的改善实验测试、三相鼠笼异步电动机能耗制动、三相鼠笼异步电动机正反转控制、三相鼠笼异步电动机自锁控制、三相鼠笼异步电动机点动控制。 | 6套 |
| 3 | 数字示波器 | 1、带宽：100MHZ ，实时采样率不低于 1GSa/s，； 2、存储深度（每次采样的记录长度）不低于1M点； ★3、支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV； ★4、具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~ 1KA/V； 5、具有不低于24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）; 6、具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，8组设置； 7、内置硬件频率计，可测量2Hz－100MHz；精度不低于50ppm； 8、可选配VGA接口，方便教学演示，同时有USB device，USB host，P/F，LAN接口； 9、触发方式：边沿、脉宽、视频、斜率； ★10、不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800*600，波形清晰细腻； 11、机身体积小大于340mm*155m*78mm，超薄机身，机身厚度不大于78mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗不大于18W； 12、支持SCPI，Labview，支持二次开发； 13、支持USB在线升级； 14、投标文件需提供生产厂家针对此项目的授权书和厂家售后服务承诺书。 | 6套 |
| 4 | 信号发生器 | 1、采用先进的DDS技术，双通道独立输出，能实现通道复制，25M最高频率输出，不低于125MS/s采样率； 2、14 bits垂直分辨率，频率分辨率不低于1uHz，任意波长度不低于8K点； ★3、频率特性：正弦波1uHz ~ 10MHz；方波1uHz ~ 5MH；脉冲波1uHz ~ 5MHz；锯齿波1uHz ~ 1MHz；噪声：25MHz（-3dB,典型值）；任意波1uHz ~ 10MHz； 4、丰富的波形输出：5种基本波形，内置不少于45种任意波形； 5、非易失存储空间不低于64M byte； ★6、内置高精度频率计，支持测量频率、周期、正脉冲宽度、占空比，频率范围：100mHz ~ 200MHz，频率精度不低于1ppm； 7、矩形波抖动（RMS）不高于 1ns； 8、4英寸（480*320）高分辨率TFT液晶显示； 9、支持与EDS系列示波器无缝互连； 10、内置功放功能，最大输出功率10W，增益X10，最大输出电压22V 11、配置ultrawave 任意波形的编辑软件，支持远程命令控制； 12、丰富的接口设计：USB Host & USB device、可外接调制源，10MHz基准时钟源； - 支持SCPI、Labview通信； 14、投标文件需提供生产厂家针对此项目的授权书和厂家售后服务承诺书。 | 6套 |
| 5 | 交流毫伏表 | 1、测量频率：5Hz-3MHz； 2、测量电压：50uV-300V； 3、电压测量量程：3.8mV、38mV、380mV、3.8V、38V、300V； 4、分辨率：0.1uV； 5、显示方式：数显； 6、输入阻抗：1MΩ 30PF 电压探头可切换到10MΩ； 7、频率响应误差：5Hz-20Hz ±（4%读数+0.5%满度）、20Hz-2MHz ±（2%读数+0.5%满度）、2MHz-3MHz ±（3%读数+0.5%满度）； 8、接口：标配RS232C接口，SCPI命令编程支持； 9、设备功耗：≤20VA； 10、外形尺寸（mm）：≤277（W）×115（H）×365（D）。 | 6套 |

三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1.投标产品硬件整体质保三年，软件部分终生免费升级维护；其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 2、产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

- 3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

- 4、为确保设备品质与服务以及本次采购产品是成熟的，不是成交后再设计未经实践检验的产品，中标单位需在接到中标通知书3日内联系用户提供完全满足招标需求的实验平台供用户进行相关测试，包括平台的安装，系统功能演示、软件登录操作界面等全部内容，验证所供产品软硬件均能满足采购文件的要求后方可签订合同，不提供相关技术资料或者不符合招标文件需求的做为虚假应标处理。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方

质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、开标与评标

1．开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。招标方将组成评标小组，确定控制价，开标时公布。低于控制价的为有效标，高于或等于控制价的为无效标。

2．评标采用综合评分法，评标委员会对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审，在满足招标文件实质性要求前提下，综合各项评分因素进行综合评审后，原则上以总得分最高的投标人作为中标候选单位。投标人总得分为技术标、商务标评定分之和。本次评标，技术、商务标满分70分，价格标满分30分，总分值为100分。

（1）评分要点如下：

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价得分 （30分） | 满足文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（30分），其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(响应评标基准价／响应报价)×30%*100 |
| 商务部分 （10分） | 综合实力 （5分） | 1、供应商提供产品制造商国家高新技术企业认证得2分，不提供者不得分； 2、供应商同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的得3分，缺项或者不提供不得分； |
|  | 技术人员保障 （2分） | 供应商拟派项目服务人员中具有机电、电气相关资格或职称证书的每有1人得1分；具有机电工程专业注册建造师执业资格的每有1人得1分；此项最多得2分。 |
|  | 企业业绩 （3分） | 供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，所投项目设备类似业绩，每提供1 份，得0.5分，最多得3分；业绩证明材料须同时提供合同和中标通知书证明材料。 |
| 技术部分 （60分） | 设备技术参数响应 （40分） | 根据供应商所投产品的技术参数响应情况评分，完全满足技术参数要求得40分，其中“★”指标为重点功能要求，不得负偏离，负偏离做无效标处理；非“★”指标每有一项负偏离扣减3分，文件中要求提供电路图、说明、操作截图等内容的，若不提供，则视为该条不合格，本项得分扣完为止。 |
|  | 项目安装实施计划、验收方案 （5分） | 根据采购文件要求及各供应商响应文件的相关内容逐项进行对比评分，优得3-5分，良得1-2分，差得1分，没有不得分，主要内容包括但不限于： 1、项目分阶段实施方案； 2、项目施工进度计划； 3、项目实施组织机构及管理力量、技术人员配备情况； 4、项目验收方案； 5、保证项目质量措施； |
|  | 售后服务 （10分） | 售后服务方案：供应商提供完善的售后服务方案（包括售后人员安排方案、服务计划方案、服务内容阐述、按时履约的保障措施、培训方案（从培训计划、培训内容、培训方式、培训讲师安排）、响应时间及故障排除时间安排、应急响应方案、优惠服务）内容充分、明确，可行性极强、有实质性优惠承诺（提供详细优惠清单及备品备件清单）且较多，得7-10分；内容充分、明确，可行性较强、有实质性优惠承诺（提供详细优惠清单及备品备件清单）但较少，得4-6分；内容基本完整，可行性一般，优惠承诺少或缺乏实质性，得1-3分；此项不提供得0分。 |
|  | 设备的合理性（5分） | 提供“虚实一体电子技术实验平台、电路分析实验箱”三维效果图、实物图，各功能模块标注清楚得5分，图片不清楚或不提供不得分。 |

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |

- 十、技术偏离表参考格式

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：供应商必须如实填写偏差内容，并对偏离情况进行说明正偏差或负偏差或无偏差。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日